# Отчёт по лабораторной работе 6

Архитектура ЭВМ

Шеенкова Мария

Содержание

# 1. Цель работы

Целью работы является освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Символьные и численные данные в NASM

Создаю каталог для программам лабораторной работы № 6, перехожу в него и создаю файл lab6-1.asm.

Рассмотрим примеры программ вывода символьных и численных значений. Программы будут выводить значения, записанные в регистр eax.

В данной программе в регистр eax записывается символ 6 (mov eax,‘6’), в регистр ebx символ 4 (mov ebx,‘4’). Далее к значению в регистре eax прибавляем значение регистра ebx (add eax,ebx, результат сложения запишется в регистр eax). Далее выводим результат. (рис. 1) (рис. 2)

Так как для работы функции sprintLF в регистр eax должен быть записан адрес, необходимо использовать дополнительную переменную. Для этого запишем значение регистра eax в переменную buf1 (mov [buf1],eax), а затем запишем адрес переменной buf1 в регистр eax (mov eax,buf1) и вызовем функцию sprintLF.

Рисунок 1: Программа lab6-1.asm

Рисунок 2: Запуск программы lab6-1.asm

В данном случае при выводе значения регистра eax мы ожидаем увидеть число 10. Однако результатом будет символ j. Это происходит потому, что код символа 6 равен 00110110 в двоичном представлении (или 54 в десятичном представлении), а код символа 4 – 00110100 (52). Команда add eax,ebx запишет в регистр eax сумму кодов – 01101010 (106), что в свою очередь является кодом символа j.

Далее изменяю текст программы и вместо символов, запишем в регистры числа. (рис. 3) (рис. 4)

Рисунок 3: Программа lab6-1.asm

Рисунок 4: Запуск программы lab6-1.asm

Как и в предыдущем случае при исполнении программы мы не получим число 10. В данном случае выводится символ с кодом 10. Это символ конца строки (возврат каретки). В консоле он не отображается, но добавляет пустую строку.

Как отмечалось выше, для работы с числами в файле in_out.asm реализованы подпрограммы для преобразования ASCII символов в числа и обратно. Преобразую текст программы с использованием этих функций. (рис. 5) (рис. 6)

Рисунок 5: Программа lab6-2.asm

Рисунок 6: Запуск программы lab6-2.asm

В результате работы программы мы получим число 106. В данном случае, как и в первом, команда add складывает коды символов ‘6’ и ‘4’ (54+52=106). Однако, в отличии от прошлой программы, функция iprintLF позволяет вывести число, а не символ, кодом которого является это число.

Аналогично предыдущему примеру изменим символы на числа. (рис. 7) (рис. 8)

Рисунок 7: Программа lab6-2.asm

Функция iprintLF позволяет вывести число и операндами были числа (а не коды символов). Поэтому получаем число 10.

Рисунок 8: Запуск программы lab6-2.asm

Заменила функцию iprintLF на iprint. Создала исполняемый файл и запустила его. Вывод отличается тем, что нет переноса строки. (рис. 9)

Рисунок 9: Запуск программы lab6-2.asm

## 2.2 Выполнение арифметических операций в NASM

В качестве примера выполнения арифметических операций в NASM приведем программу вычисления арифметического выражения fx=5*2+3/3. (рис. 10) (рис. 11)

Рисунок 10: Программа lab6-3.asm

Рисунок 11: Запуск программы lab6-3.asm

Изменила текст программы для вычисления выражения fx=4*6+2/5. Создала исполняемый файл и проверила его работу. (рис. 12) (рис. 13)

Рисунок 12: Программа lab6-3.asm

Рисунок 13: Запуск программы lab6-3.asm

В качестве другого примера рассмотрим программу вычисления варианта задания по номеру студенческого билета. (рис. 14) (рис. 15)

В данном случае число, над которым необходимо проводить арифметические операции, вводится с клавиатуры. Как отмечалось выше ввод с клавиатуры осуществляется в символьном виде и для корректной работы арифметических операций в NASM символы необходимо преобразовать в числа. Для этого может быть использована функция atoi из файла in_out.asm.

Рисунок 14: Программа variant.asm

Рисунок 15: Запуск программы variant.asm

## 2.3 Ответы на вопросы

- Какие строки листинга отвечают за вывод на экран сообщения ‘Ваш вариант:’?

- Инструкция “mov eax, rem” перекладывает значение переменной с фразой ‘Ваш вариант:’ в регистр eax.

- Инструкция “call sprint” вызывает подпрограмму для вывода строки.

- Для чего используется следующие инструкции?

- Инструкция “mov ecx, x” используется для перемещения значения переменной x в регистр ecx.

- Инструкция “mov edx, 80” используется для перемещения значения 80 в регистр edx.

- Инструкция “call sread” вызывает подпрограмму для считывания значения студенческого билета из консоли

- Для чего используется инструкция “call atoi”?

- Инструкция “call atoi” используется для преобразования введенных символов в числовой формат.

- Какие строки листинга отвечают за вычисления варианта?

- Инструкция “xor edx, edx” обнуляет регистр edx.

- Инструкция “mov ebx, 20” записывает значение 20 в регистр ebx.

- Инструкция “div ebx” выполняет деление номера студенческого билета на 20.

- Инструкция “inc edx” увеличивает значение регистра edx на 1.

Здесь происходит деление номера студ билета на 20. В регистре edx хранится остаток, к нему прибавляется 1.

- В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции “div ebx”?

- Остаток от деления записывается в регистр edx.

- Для чего используется инструкция “inc edx”?

- Инструкция “inc edx” используется для увеличения значения в регистре edx на 1, согласно формуле вычисления варианта.

- Какие строки листинга отвечают за вывод на экран результата вычислений?

- Инструкция “mov eax, edx” перекладывает результат вычислений в регистр eax.

- Инструкция “call iprintLF” вызывает подпрограмму для вывода значения на экран.

## 2.4 Задание для самостоятельной работы

Написать программу вычисления выражения y = f(x). Программа должна выводить выражение для вычисления, выводить запрос на ввод значения x, вычислять заданное выражение в зависимости от введенного x, выводить результат вычислений. Вид функции f(x) выбрать из таблицы 6.3 вариантов заданий в соответствии с номером полученным при выполнении лабораторной работы. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу для значений x1 и x2 из 6.3. (рис. 16) (рис. 17)

Получили вариант 19 - x/3+5*7 для x=3,x=9

Рисунок 16: Программа calc.asm

При x=3 получается 42.

При x=9 получается 56.

Рисунок 17: Запуск программы calc.asm

Программа считает верно.

# 3. Выводы

Изучили работу с арифметическими операциями.